温州市鹿城区朔门历史文化街区保护规划

（2021-2035年）

（批后公示）

审批时间：2024年9月（浙政函[2024]132号）

公布单位：温州市住房和城乡建设局

- 总则

- 规划范围

本次规划范围东至海坛山山脚，南至永宁巷南、兵营巷，西至解放街，北以临江码头为界，总用地面积约21.78公顷。

- 规划期限

规划期限为2021—2035年。其中，近期为2021—2025年，远期为2026—2035年。

- 保护原则

- 真实性、完整性、延续性原则。

- 系统保护、应保尽保的原则。

- 文化传承、民生导向的原则。

- 居民参与、渐进实施的原则。

- 分级保护的原则。

- 历史文化价值和特色

- （一）朔门街区承载古城“北埠”历史功能，是温州千年古港的坚强实证，是海丝之路的绝佳阐释

- （二）古城唯一体现“山、城、港、江、屿”格局的街区，依山面江自然优势突出

（三）整体格局保存较好，且留存有古城墙、封火墙等特色遗存

- 保护内容

- 保护区划

- 核心保护范围东达水门头、南至永宁巷南，西至解放街，北至朔门街北，用地面积约8.53公顷。

- 建设控制地带范围东至海坛山山脚，南达永宁巷南、兵营巷，西达解放街，北以临江码头为界，面积约13.25公顷。

- 空间保护框架

朔门历史文化街区空间保护框架为“三片、三廊、六巷、多点”。

三片：指保护历史风貌较好，历史文化遗存较为集中的片区，分别为朔门古港遗址公园片、打绳巷北片和打绳巷南片。

三廊：指保护街区及周边的三条重要景观视廊。包括江心东塔—海坛山景观视廊、江心东塔—望江路—解放街景观视廊、郭公山—望江路—海坛山景观视廊。

六巷：指保护街区内的历史街巷，包括朔门街、北鹿巷、打绳巷、七枫巷（问政坊）、永宁巷、水门头。

多点：指街区内规划划定保护的建（构）筑物、重要公共空间节点及其他保护要素。

- 建筑高度控制和轴线及视廊保护

建筑高度控制可分为绿地与开敞区域，维持原有高度区域、控高二层区域、控高三层区域、控高四层区域。

绿地与开敞区域主要为温州朔门古港遗址保护范围。

维持原有高度区域主要为文物保护单位、未定级不可移动文物、拟推荐文物保护单位、历史建筑、拟推荐历史建筑、传统风貌建筑的保护范围。

控高二层区域主要为海坛山山脚区域。

控高三层区域主要为街区核心保护范围、打绳巷、水门头、七枫巷等历史街巷视廊控制范围和解放街沿线。

控高四层区域主要为街区保护范围内的其它区域。

景观视廊主要包括“三廊”及“六巷”。“三廊”为江心东塔—海坛山、江心东塔—望江路—解放街、郭公山—望江路—海坛山等古城景观视廊。“六巷”包括七枫巷（原问政坊，为二十四坊之一）、朔门街、北鹿巷、永宁巷、打绳巷、水门头等历史街巷视廊。

- 建筑保护分类与整治措施

本次规划建筑保护分类可分为文物保护单位、未定级不可移动文物、拟推荐文物保护单位、历史建筑、拟推荐历史建筑、传统风貌建筑、与历史风貌无冲突的其他建（构）筑物和与历史风貌有冲突的其他建（构）筑物。并明确对应的保护、修缮、改善、保留、整治改造、拆除的六类整治措施。

- 文物古迹保护

保护对象包括省级文物保护单位2处，市级文物保护单位3处，未定级不可移动文物23处（其中19处同为历史建筑），已公布历史建筑27处（其中19处同为未定级不可移动文物）。本规划拟推荐18处历史建筑，并针对不可移动文物、历史建筑提出相应的保护要求。

- 历史环境要素保护

保护对象主要包括历史街巷、古井、封火墙、古门台、防空洞、古树名木等。

- 展示与利用主题

本次规划展示利用主题主要包括古港遗址文化展示、口岸商贸文化展示、富商宅院文化展示。

- 图纸目录

- 保护区划图

- 保护规划总图

- 保护框架结构图

- 展示利用规划图